Technická  správa

1. Identifikačné údaje stavebného objektu

Názov                   :  Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii pre rast počtu rómskych domácnosti

s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania v obci Rokytov

Stupeň                  :  Dokumentácia pre  stavebné povolenie .............. DSP

#### Druh stavby          :  Novostavba , rekonštrukcia

Objednávateľ        :  Obec ROKYTOV

Zhotoviteľ             :  L+H  KOM  s.r.o. , Vihorlatská č.17, 080 01 Prešov

Dátum                   : október  2019

2. Všeobecná časť

2.1. Dôvod výstavby

V katastrálnom území obce Rokytov je potrebné z dôvodu nevyhovujúcich krytov miestnych cestných komunikácií umožňujúcich prístup k rómskam bytovým jednotkám , zrekonštruovať tieto cestné komunikácie.

Navrhuje sa rekonštrukcia miestnych komunikácií o celkovej výmere 1193,67m2.  Navrhujú sa komunikácie s asfaltobetónovým krytom.

Taktiež chýba komunikačné prepojenie pre peších medzi rómskymi bytovými jednotkami a centrom obce / napr. Obecným úradom /.

Preto pre umožnenie prístupu pre peších od obecného úradu k bytovým jednotkám sa navrhujú chodníky pre peších . Navrhujú sa chodníky šírky 1,00m a 1,50m celkovej dĺžky 176,60m, resp. 177,66m.

Navrhujú sa chodníky pre peších zo zámkovej dlažby.

2.2. Podklady

Podkladom pre spracovanie dokumentácie pre  stavebné povolenie  sú nasledovné dokumenty:

- Katastrálna mapa

- Výškopisné a polohopisné zameranie

- digitálne spracovaná situácia záujmového územia v M :1:500

3. Funkčné a technické riešenie

3.1 Smerové vedenie

Smerové vedenie navrhovaných cestných komunikácií  je navrhnuté tak, aby bol minimálny záber, pretože trasa cestných  komunikácií je vymedzená hranicami pozemkov.

Smerové vedenie chodníkov pre peších sleduje smerové vedenie miestnej cestnej komunikácie a cestnej komunikácie I/77 , pozdĺž ktorých sa chodníky pre peších navrhujú.

Cestné komunikácie  sa nachádzajú v katastrálnom území obce Rokytov.  Ich  smerové vedenie pozostáva zo smerových oblúkov a priamych úsekov.

Z hľadiska ich rekonštrukcie sa odfrézuje nevyhovujúci asfaltobetónový kryt vozovky hr.=60mm , nanesie sa spojovací asfaltový postrek a zriadi sa nový asfaltobetónový kryt z asfaltobetónov  ACo 8-II;  hr.=40mm.a ACP 32-II hr.=60mm.

Pre umožnenie pohybu pre peších pozdĺž spomínaných cestných komunikácií sa navrhujú nové chodníky pre peších. Navrhujú sa chodníky pre peších zo zámkovej dlažby. Chodníky pre peších sú priamo napojené na cestné komunikácie  betónovými obrubníkmi ABO 2-15 uloženými do betónového lôžka.

Cestné komunikácie sú premenlivej šírky s celkovou výmerou 1193,67m2.

Navrhované  chodníky  sú šírky 1,00m a 1,50m celkovej dĺžky 176,60m, resp. 177,66m.

3.2 Výškové vedenie

Výškové vedenie cestných komunikácií a chodníkov pre peších   je v plnom rozsahu viazané na jestvujúce výškové vedenie cestných komunikácií, lebo z hľadiska ich rekonštrukcie sa odfrézuje nevyhovujúci asfaltobetónový kryt vozovky hr.=60mm , nanesie sa spojovací asfaltový postrek a zriadi sa nový asfaltobetónový kryt z asfaltobetónov  ACo 8-II;  hr.=40mm.a ACP 32-II hr.=60mm.

Výškové  vedenie chodníkov pre peších sleduje výškové vedenie cestných komunikácií pozdĺž ktorých sa nové chodníky pre peších navrhujú a od nivelety ktorých sú vyvýšené betónovými obrubníkmi ABO2-15, o výšku 15cm.

V mieste vjazdov na súkromné pozemky budú betónové obrubníky ABO 2-15 zapustené na výšku 20mm na celú šírku vjazdov.

3.3 Konštrukcia vozovky

Z hľadiska rekonštrukcie cestných komunikácií sa odfrézuje nevyhovujúci asfaltobetónový kryt vozovky hr.=60mm , nanesie sa spojovací asfaltový postrek a zriadi sa nový asfaltobetónový kryt z asfaltobetónov  ACo 8-II;  hr.=40mm.a ACP 32-II hr.=60mm.

Pre chodníky pre peších sa navrhuje nasledovná skladba :

Chodníky

Zámková dlažba.................................................. 60mm

- Pieskové lôžko fr. 0-4mm.....................................25mm

- Štrkopieskové lôžko fr. 4-8..................................200mm

Spolu :  .....................................................................285mm

Konštrukcia chodníkov pre peších  bude ohraničená betónovými obrubníkmi ABO 2-15, resp . ABO 4-8,  uloženými do betónového lôžka.

3.5 Odvodnenie

Odvodnenie povrchu vozoviek miestnych cestných komunikácií  je riešené ich  pozdľžnymi  a 2%-nými priečnymi sklonmi  na terén - do zelene, resp. k zvýšeným betónovým obrubníkom ABO 2-15 chodníka / vetva „B“ /.  V mieste betónových obrubníkov ABO 2-15 sa osadia každých 25m odtokové mriežky 150mm x 200mm. Cez nich sa potom povrchová dažďová voda z povrchu vozovka cestnej komunikácie a priľahlého chodníka odvedie kanalizačnými plastovými rúrami DN 200mm do hlavných kanalizačných plastových rúr DN 40mm celkovej dĺžky 176,54m. ktoré sa uložia na dno jestvujúcej odvodňovacej priekopy, ktorú prekrývame navrhovaným chodníkom pre peších.  Z hľadiska revízie kanalizačných plastových rúr DN 400mm sa v ich trase navrhujú kanalizačné plastové šachty DN 800mm v celkovom  počte 5ks.

4. Napojenie na komunikácie, pozemky, väzby na inžinierske siete

Navrhované miestne cestné komunikácie sú dopravne navzájom prepojené a napojené na jestvujúcu cestnú komunikáciu I/77 odbočovacími polomermi R=5,50m, resp. R=6m.

5. Realizácia stavebného objektu

5.1 Postup výstavby

Je nutné pri realizácii tejto stavby  použiť také technologické postupy, ktoré neporušia inžinierske siete.   V ochrannom pásme vzdušného VN vedenia je pri vykonávaní stavebných prác bezpodmienečne nutné dodržiavať ochranné pásmo tohto  vedenia a podmienky pre výkon stavebných prác v OP. Pred začatím stavebných prác je potrebné najprv vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete správcami týchto sietí , aby nedošlo pri prácach ku vzájomnej kolízií s nimi !!!

5.2 Bezpečnosť pri práci

Pri práci je potrebné dodržiavať najme predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí a predpisy o manipulácii sa stavebnými strojmi.

6. Starostlivosť o životné prostredie

Pri výstavbe sa neuvažuje so zriadením manipulačného pásu súbežne s cestným telesom. Preto je potrebné pre potreby stavby využívať len pozemok trvalého záberu. Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby.

7. Odpady

V rámci stavebných prác budú vznikať odpady viazané na vlastnú stavebnú činnosť. Väčšinu odpadov, ktoré vzniknú touto činnosťou, bude možné zaradiť do kategórie ostatné odpady („O“). Pri zneškodňovaní odpadu kategórie „O“ je nutné dbať na čo najvyšší podiel uskutočnených recyklácií (vrátane napr. recyklácie frézovaných asfaltových vrstiev vozovky). „Ostatné odpady“ zo stavby, ktoré nebudú recyklované, je možné ukladať na riadenej skládke odpadov.

Súčasne môžu vznikať v malých množstvách aj odpady viazané na prevádzku a činnosť stavebných strojov a zariadení. Tieto činnosti majú charakter prípravných a servisných prác a väčšinu takto vzniknutých odpadov bude nutné zaradiť do kategórii nebezpečný odpad („N“).

Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo nežiaducim kontamináciám životného prostredia.

Pred vlastným zneškodňovaním bude vznikajúci odpadový materiál ponúknutý príslušnému správcovi. Následná fáza nakladania s odpadmi bude zaistená dodávateľským spôsobom priamo osobami oprávnenými k týmto činnostiam podľa zákona č. 79/2015 Zb., o odpadoch.

Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budú zaisťovať využitie alebo zneškodnenie uvedených druhov odpadov budú uzavreté zhotoviteľom stavby.

Konečné rozhodnutie o spôsobe zneškodňovania (vrátane miest prípadného uloženia odpadu) bude do značnej miery závislé na vybranej firme, poverenej k zneškodňovaniu odpadu.

Za nakladanie s odpadom zodpovedá investor – obec Rokytov.

Tabuľka odpadov:

| Názov druhu odpadu | Číslo druhu odpadu | Kategória odpadu | Zneškodnenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Bifúmenové zmesí iné ako uvedené v 17 03 01 | 17-03-02 | O |  |
| Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky – kontaminovaná zemina ropnými látkami | 17-05-03 | N | D 1 |
| Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky – kontaminovaná zemina ropnými látkami | 17-05-05 | N | D 1 |
| Výkopová zemina - výkopové práce | 17-05-06 | O | R 5 |
| Zmesový komunálny odpad – prevádzka šatní a kancelárskych priestorov | 20-03-01 | O | D 1 |

Miesto vzniku a spôsob využitia alebo zneškodnenia odpadov:

Odpad č. 17 05 03 – Zemina a kamenivo, kategória nebezpečný, odpad môže vzniknúť ak bude kontaminovaná nebezpečnými látkami (havária strojov na stavbe, ropné produkty) – odvoz a zneškodňovanie na skládke nebezpečných odpadov. Prítomnosť kontaminovaných látok v zemine je nutné dokázať a dokladovať, v prípade havárie strojov na stavbe postupovať v zmysle platnej legislatívy.

Odpad č. 17 05 05 – Výkopová zemina, kategória nebezpečný, odpad môže vzniknúť ak bude kontaminovaná nebezpečnými látkami (havária strojov na stavbe, ropné produkty) – odvoz a zneškodňovanie na skládke nebezpečných odpadov . Prítomnosť kontaminovaných látok v zemine je nutné dokázať a dokladovať, v prípade havárie strojov na stavbe postupovať v zmysle platnej legislatívy.

Odpad č. 17 05 06 – Výkopová zemina, kategória ostatný, odpad vznikne ako prebytočná zemina z výkopov. Použije sa na terénne úpravy a na zemné konštrukcie v rámci stavby, prípadný prebytok zeminy sa zneškodní na povolenom zariadení , t.j. ma skládke na nie nebezpečný odpad.

Odpad č. 20 03 01 – komunálny odpad zo šatní a prenosných kancelárií  – zneškodňovanie na skládke komunálneho odpadu

#### Prešov,  október  2019                                                                                     Vypracoval : Ing. Ľubomír Hrabčak